1.设备清单

| 改造一、阳极泥处理改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 位号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 阳极泥处理改造 | V-0101-A | 硝酸储槽 | 500L | 316L | 台 | 1 |  |
| 2 |  | / | 磁翻板液位计 |  |  | 个 | 1 |  |
| 3 |  | / | 流量计 |  |  | 个 | 2 |  |
| 4 |  | P-0101-A | 输送泵 | 流量：3.2m³/h，扬程：20m | 钢衬四氟 | 台 | 1 |  |
| 5 |  | / | 电动阀 |  |  | 台 | 2 |  |
| 6 |  | V-0102-A | 盐酸储槽 | 500L | PPH | 台 | 1 |  |
| 7 |  | / | 磁翻板液位计 |  |  | 个 | 1 |  |
| 8 |  | / | 流量计 |  |  | 个 | 1 |  |
| 9 |  | P-0102-A | 输送泵 | 流量：3.2m³/h，扬程：20m | 钢衬四氟 | 台 | 1 |  |
| 10 |  | / | 电动阀 |  |  | 台 | 1 |  |
| 11 |  | V-0103-A | 纯水高位罐 | 500L | PPH | 台 | 1 |  |
| 12 |  | V-0104-A | 亚硫酸钠搅拌罐 | 200L，带搅拌 | PE | 个 | 1 |  |
| 13 |  | P-0103-A | 机械隔膜泵 | JQM120 | 组合 | 个 | 1 |  |
| 14 |  | V-0105-A | 亚硫酸钠高位罐 | 200L | PPH | 台 | 1 |  |
| 15 |  | E-0101-A | 冷凝器 | 2*2.5㎡ | 玻璃 | 套 | 1 |  |
| 16 |  | R-0101-A | 硝酸溶银釜 | 400L | 钛 | 台 | 1 | 非标定制，含证 |
| 17 |  | S-0101-A | 滤盘 | φ800*1200 | PPH | 台 | 1 |  |
| 18 |  | P-0104-A | 气动隔膜泵 | MK25 | 工程塑料 | 个 | 1 |  |
| 19 |  | V-0106-A | 含银贵液暂存罐 | 500L | PPH | 台 | 1 |  |
| 20 |  | P-0105-A | 含银液输送泵 | 流量：3.2m³/h，扬程：20m | 钢衬四氟 | 台 | 1 |  |
| 21 |  | E-0102-A | 冷凝器 | 2*2.5㎡ | 玻璃 | 套 | 1 |  |
| 22 |  | R-0102-A | 王水溶金釜 | 200L | 钛 | 台 | 1 | 非标定制，含证 |
| 23 |  | S-0102-A | 滤盘 | φ800*1200 | PPH | 台 | 1 |  |
| 24 |  | S-0103-A | 精密过滤器 | JQ-204 | 组件 | 台 | 1 |  |
| 25 |  | P-0106-A | 气动隔膜泵 | MK-25 | 工程塑料 | 台 | 1 |  |
| 26 |  | V-0107-A | 含金贵液高位罐 | 500L | PPH | 台 | 1 |  |
| 27 |  | E-0103-A | 冷凝器 | 2*2.5㎡ | 玻璃 | 套 | 1 |  |
| 28 |  | R-0103-A | 一次还原釜 | 300L | 搪瓷 | 台 | 1 | PP盖，品牌：太极 |
| 29 |  | S-0104-A | 滤盘 | φ800*1200 | PPH | 台 | 1 |  |
| 30 |  | V-0108-A | 一次还原后液高位罐 | 500L | PPH | 台 | 1 |  |
| 31 |  | P-0107-A | 气动隔膜泵 | MK-25 | 工程塑料 | 台 | 1 |  |
| 32 |  | E-0104-A | 冷凝器 | 2*2.5㎡ | 玻璃 | 套 | 1 |  |
| 33 |  | R-0104-A | 二次还原釜 | 300L | 搪瓷 | 台 | 1 | PP盖，品牌：太极 |
| 34 |  | S-0105-A | 滤盘 | φ800*1200 | PPH | 台 | 1 |  |
| 35 |  | S-0106-A | 精密过滤器 | JQ-204 | 组件 | 台 | 1 |  |
| 36 |  | P-0108-A | 气动隔膜泵 | MK-25 | 工程塑料 | 台 | 1 |  |
| 37 |  | V-0109-A/B | 废水沉降储罐 | 2000L | PPH | 台 | 2 | 二级沉降 |
| 38 |  | P-0109-A/B | 废液输送泵 | 流量：3.2m³/h，扬程：20m | 钢衬四氟 | 台 | 2 |  |
| 39 |  | S-0107-A | 精密过滤器 | JQ-204 | 组件 | 台 | 1 |  |
| 40 |  | P-0110-A | 地坑泵 | MIT-40VK-35NF | 组合 | 台 | 1 |  |
| 41 |  | / | 一次熔铸风橱 | 3000*1500*2200 | 组件 | 个 | 1 | 304材质 |
| 42 |  | / | 金自动铸锭风橱 | 2.6m×2m×2.1m | 组件 | 个 | 1 |  |
| 43 | 辅助设备 | X-0201-A | 真空机组 | 15kw | 组合 | 台 | 1 |  |
| 44 |  | X-0202-A | 真空缓冲罐 | 1000L | PPH | 只 | 1 |  |
| 45 |  | X-0203-A | 冷水机 | 10HP | 组合 | 台 | 1 | 冷凝器用 |
| 46 |  | X-0204-A | 纯水加热机组 | 200L | 组合 | 台 | 1 |  |
| 改造二、银电解设备改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 位号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 银电解 | / | 银电解槽手动盖板 | 电解槽配套 | 组合 | 套 | 3 |  |
| 2 |  | / | 银粉料斗 | 配套 | 304 | 台 | 3 | 可暂存400公斤银粉 |
| 3 |  | / | 斗式上料机 |  | 304 | 台 | 3 |  |
| 4 |  | X-0301-A~C | 银粉清洗烘干一体机 | 配套 | 304 | 台 | 3 |  |
| 5 |  | / | 磁翻板液位计 | 带远传 | 组合 | 个 | 3 |  |
| 6 |  | / | 电动进液阀 | DN25 | PPH | 个 | 12 |  |
| 7 |  | / | 电动出液阀 | DN40 | PPH | 个 | 12 |  |
| 8 |  | / | 温度计 | 带远传 | 组合 | 个 | 3 |  |
| 9 |  | / | 气动放料阀 | DN125 | 316L | 个 | 3 |  |
| 10 |  | S-0301-A~D | 袋式过滤器 |  | 组合 | 台 | 4 |  |
| 11 |  | P-0301-A~D | 气动隔膜泵 | MK40 | 工程塑料 | 台 | 4 |  |
| 12 |  | / | 隔膜泵电磁阀 |  |  | 个 | 4 |  |
| 13 |  | / | 银粉车 | 800*600*500 | 304 | 台 | 3 |  |
| 14 |  | V-0301-A~D | 洗液储槽 | 1m³，带蒸汽加热盘管 | 304 | 个 | 4 |  |
| 15 |  | / | 温度计 | 带远传 | 组合 | 个 | 4 |  |
| 16 |  | / | 蒸汽调节阀 | DN25 | 组件 | 个 | 4 |  |
| 17 |  | / | 磁翻板液位计 | 带远传 | 304 | 个 | 4 |  |
| 18 |  | P-0302-A~D | 增压输送泵 | 流量：4m³/h,扬程：27m(DN32/DN25) | 组合 | 台 | 4 |  |
| 19 |  | X-0301-A~F | 阳极袋洗槽 | 1380*980*800 | 304 | 个 | 6 |  |
| 20 |  | P-0303-A~B | 输送泵 | MK25 | 工程塑料 | 台 | 2 |  |
| 改造三、高浓度氮氧化物及废气处理改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 位号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高浓度氮氧化物处理 | X-0401-A | 冷水机 | 30PH | 组合 | 台 | 1 | 射流塔用 |
| 2 |  | V-0401-A~B | 鼓泡吸收罐 | PPHφ1000*2000 | 组合 | 台 | 2 |  |
| 3 |  | T-0401-A~D | 真空射流塔含盘管 | φ2000×1700/800×3200 | 组合 | 台 | 4 |  |
| 4 |  | P-0401-A~H | 真空射流泵 | 15KW | 工程塑料 | 台 | 8 |  |
| 5 |  | / | 射流泵机架 |  | 304 | 台 | 8 |  |
| 6 |  | P-0402-A | 药剂喷淋泵 | 流量：3.2m³/h，扬程：20m | 钢衬四氟 | 台 | 1 |  |
| 7 |  | V-0402-A | 药剂搅拌槽 | φ1500*1200 | PPH | 台 | 1 |  |
| 8 |  | P-0403-A | 药剂输送泵 | 流量：6.3m³/h，扬程：17.5m | 钢衬四氟 | 台 | 1 |  |
| 9 |  | P-0404-A | 输送泵 | 流量：12.5m³/h，扬程：20m | 钢衬四氟 | 台 | 1 |  |
| 10 |  | P-0407-A~B | 地坑泵 | MIT-40VK-35NF | 组合 | 台 | 2 |  |
| 11 | 湿法车间低浓度酸性废气 | T-0402-A~C | 酸性烟气喷淋塔 | φ2000*6000 | 组合 | 台 | 3 |  |
| 12 |  | P-0405-A~C | 喷淋泵 | 5.5KW | 工程塑料 | 台 | 3 |  |
| 13 |  | P-0406-A~C | 药剂排液泵 | 流量：6.3m³/h，扬程：17.5m | 钢衬四氟 | 台 | 3 |  |
| 14 |  | C-0401-A | 离心风机 | 风量15000m³/h；风压3000pa | 玻璃钢 | 台 | 1 |  |
| 15 |  | / | 烟囱 | 含管道 及塔架 | 组合 | 项 | 1 |  |
| 16 | 其他 | / | 湿法废气管道 | φ110-φ630 | PPH | 项 | 1 | 除清单设备外，包含业主3台银电解槽和金熔铸风橱和金自动铸锭风橱产生的废气 |
| 17 |  | / | 湿法废气管件 | φ110-φ630 | PPH | 项 | 1 |  |
| 18 |  | / | 液体管道 | 贵液、废液、药剂、冷凝水 |  | 项 | 1 |  |
| 19 |  | / | 液体管件 | 贵液、废液、药剂、冷凝水 |  | 项 | 1 |  |
| 20 |  | / | 蒸汽压缩空气 管道及管件 |  |  | 项 | 1 |  |
| 21 |  | / | 反应釜及蒸汽管道保温 |  |  | 项 | 1 |  |
| 22 |  | / | 安装辅料 | 管道支架、泵支架、螺栓、 垫片、工具等 |  | 项 | 1 |  |
| 23 |  | / | 配电 | 配电柜及控制箱 |  | 项 | 1 | 电柜GGD，电缆进线，单面开门，变频器ABB，PLC西门子 |
| 24 |  | / | 配电辅料 | 电缆、桥架、穿线管等 |  | 项 | 1 |  |
| 25 |  | / | 运输及保险 |  |  | 项 | 1 |  |
| 26 |  | / | 安装、调试、培训 |  |  | 项 | 1 |  |

- 2.设备技术参数要求

2.1设备参数

| 改造一、阳极泥处理改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 阳极泥处理改造 | 硝酸储槽 | 500L，厚度：4mm 设备尺寸:∅1000*600 | 316L | 台 | 1 |  |
| 2 |  | 磁翻板液位计 |  |  | 个 | 1 |  |
| 3 |  | 流量计 |  |  | 个 | 2 |  |
| 4 |  | 输送泵 | 流量：3.2m³/h，扬程：20m 一级能效，防护等级IP55，绝缘等级F，防腐等级WF1，功率：0.75KW | 钢衬四氟 | 台 | 1 |  |
| 5 |  | 电动阀 |  |  | 台 | 2 |  |
| 6 |  | 盐酸储槽 | 500L 设计温度：-10℃~90℃； 设计压力：-0.098Pa； 设备壁厚：15mm 设备尺寸:∅1000*600 | PPH | 台 | 1 |  |
| 7 |  | 磁翻板液位计 |  |  | 个 | 1 |  |
| 8 |  | 流量计 |  |  | 个 | 1 |  |
| 9 |  | 输送泵 | 流量：3.2m³/h，扬程：20m 一级能效，防护等级IP55，绝缘等级F，防腐等级WF1，功率：0.75KW | 钢衬四氟 | 台 | 1 |  |
| 10 |  | 电动阀 |  |  | 台 | 1 |  |
| 11 |  | 纯水高位罐 | 500L 设计温度：-10℃~90℃； 设计压力：-0.098Pa； 设备壁厚：15mm； 设备尺寸:∅800*800 | PPH | 台 | 1 |  |
| 12 |  | 亚硫酸钠搅拌罐 | 200L，带搅拌，设备尺寸:∅580*930电机功率：3KW | PE | 个 | 1 |  |
| 13 |  | 机械隔膜泵 | JQM120 | 组合 | 个 | 1 |  |
| 14 |  | 亚硫酸钠高位罐 | 200L 设计温度：-10℃~90℃； 设计压力：-0.098Pa； 设备壁厚：15mm； 设备尺寸:∅600×600mm | PPH | 台 | 1 |  |
| 15 |  | 冷凝器 | 2*2.5㎡ 最大承压：-0.1MPa | 玻璃 | 套 | 1 |  |
| 16 |  | 硝酸溶银釜 | 400L 设计压力：釜内常压，夹套0.6MPa；工作压力：釜内常压，夹套0.4MPa；电机功率：3KW； 设备尺寸:∅800×925mm | 钛 | 台 | 1 | 非标定制，含证 |
| 17 |  | 滤盘 | φ800*1200 设计温度：常温； 设计压力：-0.098MPa； 设备厚度：15mm | PPH | 台 | 1 |  |
| 18 |  | 气动隔膜泵 | MK25 最大吸程(m)：0-4（干）；最大通过颗粒(mm)：4；压缩空气入口(in)：1/2；最大流量(L/min)：157；最大扬程(m)：84；最大空气供给压力(bar)：8.4 | 工程塑料 | 个 | 1 |  |
| 19 |  | 含银贵液暂存罐 | 500L 设计温度：-10℃~90℃； 设计压力：-0.098Pa； 设备壁厚：15mm； 设备尺寸:∅800*800 | PPH | 台 | 1 |  |
| 20 |  | 含银液输送泵 | 流量：3.2m³/h，扬程：20m 一级能效，防护等级IP55，绝缘等级F，防腐等级WF1，功率：0.75KW | 钢衬四氟 | 台 | 1 |  |
| 21 |  | 冷凝器 | 2*2.5㎡ 最大承压：-0.1MPa | 玻璃 | 套 | 1 |  |
| 22 |  | 王水溶金釜 | 200L 设计压力：釜内常压，夹套0.6MPa；工作压力：釜内常压，夹套0.4MPa；电机功率：2.2KW； 设备尺寸:∅600*900 | 钛 | 台 | 1 | 非标定制，含证 |
| 23 |  | 滤盘 | φ800*1200 设计温度：常温；设计压力：-0.098MPa；设备厚度：15mm | PPH | 台 | 1 |  |
| 24 |  | 精密过滤器 | JQ-204 口径DN25*DN25，过滤量5m^3/h，桶材质：PP，线绕滤芯规格：锁帽式20"x4支，过滤精度0.2um（除泵外所有） | 组件 | 台 | 1 |  |
| 25 |  | 气动隔膜泵 | MK25 最大吸程(m)：0-4（干）；最大通过颗粒(mm)：4；压缩空气入口(in)：1/2；最大流量(L/min)：157；最大扬程(m)：84；最大空气供给压力(bar)：8.4 | 工程塑料 | 台 | 1 |  |
| 26 |  | 含金贵液高位罐 | 500L 设计温度：-10℃~90℃； 设计压力：-0.098Pa； 设备壁厚：15mm； 设备尺寸:∅800*800 | PPH | 台 | 1 |  |
| 27 |  | 冷凝器 | 2*2.5㎡ 最大承压：-0.1MPa | 玻璃 | 套 | 1 |  |
| 28 |  | 一次还原釜 | 300L 设计压力：釜内0.6MPa，夹套0.6MPa； 工作压力：釜内0.4MPa，夹套0.4MPa； 电机功率：1.5KW； 设备尺寸:∅800*800 | 搪瓷 | 台 | 1 | PP盖，品牌：太极 |
| 29 |  | 滤盘 | φ800*1200 设计温度：常温； 设计压力：-0.098MPa； 设备厚度：15mm | PPH | 台 | 1 |  |
| 30 |  | 一次还原后液高位罐 | 500L 设计温度：-10℃~90℃； 设计压力：-0.098Pa； 设备壁厚：15mm； 设备尺寸:∅800*800 | PPH | 台 | 1 |  |
| 31 |  | 气动隔膜泵 | MK25 最大吸程(m)：0-4（干）；最大通过颗粒(mm)：4；压缩空气入口(in)：1/2；最大流量(L/min)：157；最大扬程(m)：84；最大空气供给压力(bar)：8.4 | 工程塑料 | 台 | 1 |  |
| 32 |  | 冷凝器 | 2*2.5㎡ 最大承压：-0.1MPa | 玻璃 | 套 | 1 |  |
| 33 |  | 二次还原釜 | 300L 设计压力：釜内0.6MPa，夹套0.6MPa； 工作压力：釜内0.4MPa，夹套0.4MPa； 电机功率：1.5KW； 设备尺寸:∅800*800 | 搪瓷 | 台 | 1 | PP盖，品牌：太极 |
| 34 |  | 滤盘 | φ800*1200 设计温度：常温； 设计压力：-0.098MPa； 设备厚度：15mm | PPH | 台 | 1 |  |
| 35 |  | 精密过滤器 | JQ-204 口径DN25*DN25，过滤量5m^3/h，桶材质：PP，线绕滤芯规格：锁帽式20"x4支，过滤精度0.2um（除泵外所有） | 组件 | 台 | 1 |  |
| 36 |  | 气动隔膜泵 | MK25 最大吸程(m)：0-4（干）；最大通过颗粒(mm)：4；压缩空气入口(in)：1/2；最大流量(L/min)：157；最大扬程(m)：84；最大空气供给压力(bar)：8.4 | 工程塑料 | 台 | 1 |  |
| 37 |  | 废水沉降储罐 | 2000L 设计温度：-10℃~90℃；设计压力：常压；设备壁厚：15mm设备尺寸:φ1500*1240 | PPH | 台 | 2 | 二级沉降 |
| 38 |  | 废液输送泵 | 流量：3.2m³/h，扬程：20m 一级能效，防护等级IP55，绝缘等级F，防腐等级WF1，功率：0.75KW | 钢衬四氟 | 台 | 2 |  |
| 39 |  | 精密过滤器 | JQ-204 口径DN25*DN25，过滤量5m^3/h，桶材质：PP，线绕滤芯规格：锁帽式20"x4支，过滤精度0.2um（除泵外所有） | 组件 | 台 | 1 |  |
| 40 |  | 地坑泵 | MIT-40VK-3-5NF 一级能效，口径50*40mm，全流量375L/min(22.5m³/H)，全扬程20m，功率3HP(2.2KW)，材质FRPP，电压：380V，频率：50HZ | 组合 | 台 | 1 |  |
| 41 |  | 一次熔铸风橱 | 3000*1500*2200 | 组件 | 个 | 1 | 304材质 |
| 42 |  | 金自动铸锭风橱 | 2.6m×2m×2.1m | 组件 | 个 | 1 |  |
| 43 | 辅助设备 | 真空机组 | 15kw 电机功率：15KW， 抽气量：500m³/h， 最大真空度：-0.1MPa， 水箱容积：2500L | 组合 | 台 | 1 |  |
| 44 |  | 真空缓冲罐 | 1000L 设计温度：-10℃~90℃； 设计压力：常压； 设备壁厚：15mm | PPH | 只 | 1 |  |
| 45 |  | 冷水机 | 10HP 制冷量：28.01KW，24089kcal/h；压缩机型式：全封闭涡旋式；冷凝器：铝翅片套铜管式，冷却风量：10000m³/h；蒸发器：不锈钢盘管式；水量：4.82m³/h | 组合 | 台 | 1 | 冷凝器用 |
| 46 |  | 纯水加热机组 | 200L （1）工作电压：380V （2）额定功率：9KW （3）温度波动度：≤士1℃ （4）控温范围：室温+5℃—99.9℃。分辨率0.1 | 组合 | 台 | 1 |  |
| 改造二、银电解设备改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 银电解 | 银电解槽手动盖板 | 电解槽配套 | 组合 | 套 | 3 |  |
| 2 |  | 银粉料斗 | 配套 | 304 | 台 | 3 | 可暂存400公斤银粉 |
| 3 |  | 斗式上料机 |  | 304 | 台 | 3 |  |
| 4 |  | 银粉清洗烘干一体机 | 配套 | 304 | 台 | 3 |  |
| 5 |  | 磁翻板液位计 | 带远传 | 组合 | 个 | 3 |  |
| 6 |  | 电动进液阀 | DN25 | PPH | 个 | 12 |  |
| 7 |  | 电动出液阀 | DN40 | PPH | 个 | 12 |  |
| 8 |  | 温度计 | 带远传 | 组合 | 个 | 3 |  |
| 9 |  | 气动放料阀 | DN125 | 316L | 个 | 3 |  |
| 10 |  | 袋式过滤器 | 使用压力：0.6MPa； 设计压力：0.75MPa 使用温度：80C； 设计温度：90C | 组合 | 台 | 4 |  |
| 11 |  | 气动隔膜泵 | MK40 最大吸程(m)：0-4（干）；最大通过颗粒(mm)：6；压缩空气入口(in)：1/2；最大流量(L/min)：358；最大扬程(m)：84；最大空气供给压力(bar)：8.4 | 工程塑料 | 台 | 4 |  |
| 12 |  | 隔膜泵电磁阀 |  |  | 个 | 4 |  |
| 13 |  | 银粉车 | 800*600*500 设计温度：<100℃， 设计压力：常压， 设备厚度：3mm | 304 | 台 | 3 |  |
| 14 |  | 洗液储槽 | 1m³，带蒸汽加热盘管 设计温度：-10℃~90℃， 设计压力：常压， 设备容积：1m³， 设备壁厚：3mm， 设备尺寸:1000×1000×1100 | 304 | 个 | 4 |  |
| 15 |  | 温度计 | 带远传 | 组合 | 个 | 4 |  |
| 16 |  | 蒸汽调节阀 | DN25 | 组件 | 个 | 4 |  |
| 17 |  | 磁翻板液位计 | 带远传 | 304 | 个 | 4 |  |
| 18 |  | 增压输送泵 | 流量：4m³/h，扬程：27m(DN32/DN25) | 组合 | 台 | 4 |  |
| 19 |  | 阳极袋洗槽 | 1380*980*800 | 304 | 个 | 6 |  |
| 20 |  | 输送泵 | MK25 最大吸程(m)：0-4（干）；最大通过颗粒(mm)：4；压缩空气入口(in)：1/2；最大流量(L/min)：157；最大扬程(m)：84；最大空气供给压力(bar)：8.4 | 工程塑料 | 台 | 2 |  |
| 改造三、高浓度氮氧化物及废气处理改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高浓度氮氧化物处理 | 冷水机 | 30PH 制冷量：87.2KW，74992kcal/h；压缩机型式：全封闭涡旋式；冷凝器：铝翅片套铜管式，冷却风量：30000m³/h；蒸发器：不锈钢盘管式；水量：15.2m³/h | 组合 | 台 | 1 | 射流塔用 |
| 2 |  | 鼓泡吸收罐 | PPHφ1000*2000 设计温度：-10℃~90℃； 设计压力：常压； 设备壁厚：15mm | 组合 | 台 | 2 |  |
| 3 |  | 真空射流塔含盘管 | φ2000×1700/800×3200 | 组合 | 台 | 4 |  |
| 4 |  | 真空射流泵 | 15KW 口径100*80mm，全流量1666L/min(100m³/H)，全扬程39m，功率20HP(15KW)，材质FRPP，电压：380V，频率：50HZ | 工程塑料 | 台 | 8 |  |
| 5 |  | 射流泵机架 |  | 304 | 台 | 8 |  |
| 6 |  | 药剂喷淋泵 | 流量：3.2m³/h，扬程：20m 一级能效，防护等级IP55，绝缘等级F，防腐等级WF1，功率：0.75KW | 钢衬四氟 | 台 | 1 |  |
| 7 |  | 药剂搅拌槽 | φ1500*1200 设计温度：-10℃—90℃；设计压力：常压；设备壁厚：20mm，功率：3KW | PPH | 台 | 1 |  |
| 8 |  | 药剂输送泵 | 流量：6.3m³/h，扬程：17.5m 一级能效，防护等级IP55，绝缘等级F，防腐等级WF1，功率：1.1KW | 钢衬四氟 | 台 | 1 |  |
| 9 |  | 输送泵 | 流量：12.5m³/h，扬程：20m 一级能效，防护等级IP55，绝缘等级F，防腐等级WF1，功率：1.5KW | 钢衬四氟 | 台 | 1 |  |
| 10 |  | 地坑泵 | MIT-40VK-3-5NF 一级能效，口径50*40mm，全流量375L/min(22.5m³/H)，全扬程20m，功率3HP(2.2KW)，材质FRPP，电压：380V，频率：50HZ | 组合 | 台 | 2 |  |
| 11 | 湿法车间低浓度酸性废气 | 酸性烟气喷淋塔 | φ2000*6000 设计温度：常温； 设计压力：常压； 内装填料：鲍尔环； 设备壁厚：15mm | 组合 | 台 | 3 |  |
| 12 |  | 喷淋泵 | 5.5KW 口径80*65mm，全流量840L/min，全扬程31m，功率7.5HP(5.5KW)，材质FRPP，电压：380V，频率：50HZ | 工程塑料 | 台 | 3 |  |
| 13 |  | 药剂排液泵 | 流量：6.3m³/h，扬程：17.5m 一级能效，防护等级IP55，绝缘等级F，防腐等级WF1，功率：1.1KW | 钢衬四氟 | 台 | 3 |  |
| 14 |  | 离心风机 | 风量15000m³/h； 风压3000pa 功率：22KW， 传动方式：皮带式； 避震方式：弹簧避震； 含进出口PVC软接 | 玻璃钢 | 台 | 1 |  |
| 15 |  | 烟囱 | 含管道及塔架，高度25米 | 组合 | 项 | 1 |  |

设备方面：所有设备的选型和设计应符合相关的安全、环保和节能标准（一级）。

2.2电气方面

利用厂区2台800kva变压器，设计本项目整个系统的电气。

2.3仪表方面

参考或优于(川仪或E+H)。

3.质量要求

成套设备质量要求包括但不限于以下条款：

3.1、设备的设计、制造、安装、调试等采用最新现行国际、中国国家标准（以下简称国家标准），或中国部颁标准及企业标准。进口元件采用国际标准或世界著名企业标准；若需要更换品牌，先通知买方确认，同时所更换品牌不低于规定品牌的质量、性能指标。

3.2、图纸标准：安装备件图纸将做成A1、A2、A3和A4大小，符合国家标准；所有图纸上的尺寸将以公制(mm)给出；管道以公制(mm)给出；电控原理图纸按照A3图幅进行设计，绘图及标注标准符GB/T6988等规定，或按用国际标准计量单位制。

3.3、投标方应保证招标方在使用所提供的设备或其它有关任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，由投标方负责与提出侵权指控的第三方交涉并承担可能发生的一切费用和责任，招标方不承担任何责任。

3.4、从买卖双方签署验收合格报告之日起开始计算质量保证期，质保期为12个月。在质量保证期内，当设备因投标方设计、制造、指导安装和调试等因素发生质量事故，投标方应负责设备的免费维修和更换，造成较大影响的供方应承担相应的法律责任和经济损失。

3.5、所有设计、制造、检查和试验等的标准符合国家和行业相关具体标准及规范，未涉及的事项执行国家、行业最新标准。本项目所使用的标准如与买方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

相关标准如下（包括但不限于）：

《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014

《化工装置设备布置设计规范》GB/50650-2011

《化工装置管道布置设计规范》HG/T20549-1998

《化工、石油管架、管墩设计规范》HG/T20670-2000

《化工设备管道外防腐设计规范》HG/T20679-1990

《化工设备及管道绝热工程设计规范》GB50264-97

《钢质压力容器结构设计规定》HG20583-2011

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

《电力工程电缆设计规范》GB5217-2007

《自动化仪表选型设计规定》HG/T20507-2000

《机械设备安装施工及验收通用规范》GB50231-09

《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2011

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011

《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2008

《通用阀门材质技术条件》GB/T12225-12230-2005

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006